此程式为重复开机测试ADC输出一致性测试程式;

芯片:HY11P13

程序启动直接显示A/D值，根据ADCCNT输出的笔数，完成输出后进入到IDLE

- 显示A/D 内count

- 取+/-16 bit显示（直接读取ADCRH、ADCRM、ADCRL的高18BIT，去掉ADCRH的7，6BIT，再转换成BCD码直接显示在LCD上）

- IDLE Mode经1秒后由Watch dog唤醒.

  - 进入IDLE MODE  CPU Clock设定为Internal 28Khz，关闭Internal 2Mhz OSC..

  - ICE模拟测试结果IDLE Mode current ~ 4.67uA

  - 现有芯片IDLE Mode current ~ 1.65uA (HY11P12/HY11P13/HY11P14)

- 唤醒后，重复程序执行。

下图为程式对应的量测电路图

程序流程图：

可设定参数：

ADCCNT     ;通过修改ADCCNT的定义值来改变ADC输出多少笔后进入IDLE MODE